NAVEGACIÓN AUTÓNOMA, LOCALIZACIÓN Y DESPLAZAMIENTO

DE PIEZAS EN ENTORNOS ESTÁTICOS Y CONOCIDOS

Jaime Villegas, Edwin Marín, Camilo Mejía, Fernando Palacio,

Boris Revelo, Esteban González, Cesar Mejía

# Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid Institución Universitaria

# Facultad de Ciencias y Tecnología Aplicada

## Grupo de Interés en Robótica GRIBOT

Cra 48 # 7 – 151

http://gribot.cjb.net

e-mail: jaimev@epm.net.co

Medellín, Colombia.

### Resumen: este documento muestra una aplicación en Robótica Móvil. Se plantea el diseño y construcción de un Robot autónomo seguidor de línea que pueda recorrer un laberinto en el cual se encuentran dos pelotas de tenis profesionales las cuales tendrá que localizar y desplazar hacia una meta en el menor tiempo posible. El laberinto es estático y conocido. El piso es de color blanco y se encuentra marcado con una línea negra a lo largo de todo su recorrido. Una de las pelotas de tenis se ubicará en un lugar preestablecido y la otra en un sitio aleatorio dentro del laberinto. El robot adquiere información de su entorno por medio de cinco sensores detectores de línea, tres sensores de proximidad de pelota, dos sensores de pelota a bordo y un sensor de final de carrera para el gripper. Esta información es la base para las estrategias de navegación.

Palabras claves: AGV (Automated Guided Vehicles), Movil Robotics, Navigation Strategies, Maze Algorithms, Line Follower.

- INTRODUCCIÓN

Siendo la Robótica Móvil un tema de tanta proyección hacia el futuro, se está tratando de promover entre la comunidad universitaria a nivel mundial, eventos competitivos como Robotwars (guerra de Robots), micromouse (Robots que resuelven laberintos) entre otros, que ayuden a desarrollar de una manera didáctica y amena, tecnologías nuevas que permitan a corto plazo resolver problemas como la conducción autónoma de vehículos de servicio público y privado, disminuyendo en un número considerable la perdida de vidas humanas a causa de los accidentes automovilísticos, o en áreas tan diversas como la limpieza, plantas nucleares, agricultura, minas, desactivación de explosivos, asistencia a minusválidos y automatización en general.

Este documento presenta los conceptos y métodos que se utilizaron para el desarrollo de este proyecto. En la sección dos se explica la estructura mecánica del Robot. La sección tres se enfoca al diseño y funcionamiento de los sensores. En  la sección cuatro se explica el software y las estrategias de navegación.

El proyecto participó con éxito en las Olimpiadas Robóticas GRIAL organizadas por la UPB (Universidad Pontificia Bolivariana), que tuvieron lugar los días 16 y 17 de octubre de 1999 en ExpoUniversidad, Medellín.  El Robot obtuvo el segundo puesto y un premio especial a la mejor presentación.

- DESARROLLO DEL MONTAJE MECÁNICO

# 2.1 Desplazamiento

# El Robot cuenta con dos ruedas de tracción controladas independientemente y de una rueda libre ubicada en la parte trasera. Las ruedas de tracción son movidas por dos motores paso a paso, los cuales le proporcionan al Robot una velocidad máxima de desplazamiento de 15 cm / seg.

El peso y dimensiones del robot son las siguientes:

Altura máxima   = 19 cm

Longitud            = 22 cm

Ancho	             = 13 cm

Peso                    = 415 grf

El centro de giro del robot es el punto medio del eje que soporta las ruedas y este se encuentra localizado a 6.5 cm del extremo longitudinal frontal. La distancia más larga desde el centro de giro hasta uno de los extremos del Robot es de 14 cm, esto quiere decir que cuando el Robot gira sobre su eje describe una circunferencia de 28 cm de diámetro y es precisamente esta área la que el Robot necesita para maniobrar adecuadamente y no chocar con las paredes durante el giro.

Los diferentes movimientos que puede realizar el Robot se encuentran resumidos en la figura 1. El desplazamiento hacia atrás se logra invirtiendo el movimiento hacia delante mostrado en la figura 1-a. Los giros a la izquierda y a la derecha se llaman giros fuertes porque las llantas se mueven en direcciones opuestas haciendo que el Robot vire sobre su centro de giro; esto se muestra en las figuras 1-b y 1-c respectivamente.

FIGURA 1. Diferentes movimientos del Robot.

Para la corrección de trayectoria hacia derecha o izquierda se reduce la velocidad a la mitad, en la llanta que corresponda al lado hacia el cual se desea corregir, figura 1-d.

En los giros existe un punto muerto o de barrido de pelota, el cual es la resta entre la distancia del centro de giro a la esquina delantera y la distancia comprendida entre el centro de giro y el costado de la estructura como se observa en la figura 2.

Este cálculo nos indica una distancia de barrido igual a 2.69 cm. Para evitar este problema simplemente se abrieron hacia afuera los dos sensores de pelota de los costados. De esta forma cuando la pelota se encuentra ubicada sobre un punto muerto se puede detectar antes de efectuar el giro.

FIGURA 2. Zona muerta al efectuar los giros.

Para la construcción del chasis se utilizó una lámina de aluminio seleccionada por su bajo peso y alta resistencia. La carrocería está fabricada de poliestireno, el cual es un material ligero y versátil. Las llantas utilizadas para la tracción son de aeromodelo de 2.5 pulgadas  de diámetro y para la rueda libre se empleó un rodamiento tensor de cinta de grabadora acoplado a un pequeño rodillo.

2.2 Gripper o sujetador

Este se utiliza para la recolección de las pelotas. Su tracción se logra por medio de un servomotor el cual baja el gripper con el objeto de sujetar la pelota y luego lo sube para depositarla en el interior del compartimiento de pelotas del Robot. El sistema mecánico que sujeta las pelotas se basa en la deflexión forzada del brazo final del gripper, el cual al entrar en contacto con la pelota se abre hacia los lados dejando pasar la pelota, pero cuando esta pasa se contrae sujetándola. Las cuatro barras perpendiculares al brazo final cumplen la función de no dejar caer la pelota cuando se está levantando. El detalle del funcionamiento del gripper se puede observar en la figura 3.

FIGURA 3. Funcionamiento del gripper.

Se debe aclarar que este sistema de sujeción aprovecha para su funcionamiento la forma geométrica de la pelota, por lo tanto sólo sirve para capturar objetos esféricos de tamaño y peso similar al de una pelota de tenis.

2.3 Retenedor de pelotas

Este sistema mecánico permite que, cuando se captura una pelota, esta no se caiga del compartimiento de pelotas. También  se utiliza para soltar las pelotas cuando se llega a la meta y depositarlas detrás de una barrera de 1 pulgada de alto por ½ pulgada de ancho.

El mecanismo se compone de un pequeño cilindro introducido dentro de otro cuyo diámetro es ligeramente superior al anterior. En el interior del cilindro de diámetro mayor se encuentra un resorte que mantiene contraído el cilindro de menor diámetro. Para efecto de poder retener las pelotas cuando son recogidas, se estira el resorte sacando el cilindro de menor diámetro. Para mantener la elongación del resorte se diseñó un pequeño gatillo, el cual es disparado por el choque con la barrera de meta cuando el Robot llega a esta. En la figura 4 se puede observar el detalle ampliado del retenedor para lograr un mejor entendimiento del funcionamiento de este sistema.

FIGURA 4. Retenedor de pelotas.

3. DISEÑO DE LOS SENSORES

Para dotar de sentidos al Robot, se implementaron un conjunto de sensores que le permiten al Robot percibir cambios de intensidad en una superficie para detectar la línea negra sobre fondo blanco, además de sensores de proximidad con un alcance de 0 a 10 cm aproximadamente, sensores de pelota a bordo y  un sensor de contacto para detectar la posición del gripper.

Los sensores que se utilizaron fueron en su mayoría de infrarrojo, los cuales frente a una incidencia de luz infrarroja varían su resistencia interna. Cuando el fototransistor de infrarrojo es estimulado por luz infrarroja, permite la circulación de corriente a través de él, produciendo así, variaciones de tensión. El fototransistor utilizado fue el OP598 de OPTEK y para el diodo emisor de infrarrojo se empleo el SFH 480 de Siemens.

El uso de sensores de infrarrojos posee ciertas ventajas. Una de ellas es que la detección no requiere contacto físico con el objeto; la luz  infrarroja y la luz ambiente se encuentran en diferentes espectros de frecuencias, reduciéndose la interferencia causada por espectros de luz diferentes  a la radiación  de infrarrojo. A continuación se describen con mayor detalle los sensores utilizados.

3.1 Sensor de línea

Como su nombre lo dice, este sensor se encarga de detectar una línea, en este caso una línea negra sobre un fondo blanco. El circuito se basa en comparar el voltaje en el colector del fototransistor de infrarrojo, con un nivel fijo de voltaje (voltaje de referencia) que solo se ajusta para la calibración del sensor. Como comparador se utiliza el circuito integrado LM339, el cual entrega un uno lógico cuando el fototransistor detecta una superficie negra, y un cero lógico cuando detecta una blanca. El diagrama esquemático del sensor se puede observar en la figura 5.

Asumiendo que por calibración se estableció un nivel de referencia de 2.5 V en la entrada (+) del comparador, el sensor funcionará de la siguiente manera: cuando se encuentra sobre una superficie blanca, esta se encarga de reflejar la emisión de infrarrojo y por lo tanto el fototransistor se saturará, conectando el terminal (-) del comparador con el positivo de la fuente. Como el voltaje en la terminal (+) es menor que en la entrada (-), la salida del comparador es un cero lógico, lo cual le indica al microcontrolador que no se ha detectado línea.

Pero cuando se encuentra sobre una superficie negra, esta se encarga de absorber en gran  proporción la emisión de infrarrojo, con lo cual el fototransistor no se saturará, quedando el terminal (-) del comparador a tierra. Como el voltaje en el terminal (+) es mayor que en el (-), la salida del comparador es un uno lógico, lo cual le indica al microcontrolador que se ha detectado una línea.

Se debe tener en cuenta que estos diodos emisores de infrarrojo son muy direccionales, lo que hace que el ángulo con el que se enfrentan con los fototransistores sea muy crítico. Este ángulo se debe determinar experimentalmente en el momento de ensamblar el sensor.

FIGURA 5. Diagrama esquemático del sensor de línea.

FIGURA 6. Acople del sensor de línea.

3.2 Sensor de pelotas a bordo

Este sensor se utiliza para verificar que se hallan recogido las pelotas después de una maniobra de recolección  y también para decidir que ruta tomar según las pelotas que tenga capturadas.

# El circuito es muy similar al anterior, las únicas diferencias son que la señal que se lleva al PIC utiliza lógica negativa y el nivel de referencia en la entrada (+) del comparador se encuentra fijado a 4V, esto debido a que los sensores están enfrentados directamente formando una barrera de luz infrarroja y

# a una distancia fija, por lo tanto no es necesario calibrarlos.

# FIGURA 7. Acople del sensor de pelota a bordo.

Cuando la barrera de luz se encuentra sin interrumpir, el fototransistor se satura al recibir emisión de infrarrojo estableciendo un voltaje de 0.7 V en la terminal negativa del comparador. Como el voltaje en la terminal positiva es mayor que en la negativa, la salida del comparador es un uno lógico, lo cual le indica al microcontrolador que no hay pelota a bordo.

Pero cuando la barrera  de luz se interrumpe, el fototransistor no recibe emisión de infrarrojo y no se satura, estableciendo un voltaje de 5 V en la terminal negativa del comparador. Como el voltaje en la terminal positiva es menor que en la negativa, la salida del comparador es un cero lógico, lo cual le indica al microcontrolador que hay pelota a bordo.

FIGURA 8. Diagrama esquemático del sensor de pelota a bordo.

3.3 Sensor de proximidad de pelotas

Este sensor es el encargado de detectar objetos interpuestos en el movimiento del Robot y de impedir que colisione con paredes u otros elementos.

Este circuito tuvo que ser modificado con respecto a los anteriores porque su configuración física permitía que los sensores quedaran expuestos de una manera directa con la luz ambiente, la cual,  dependiendo del

lugar podría contener niveles de infrarrojo que provocaban interferencias en el sensor.

FIGURA 9. Acople del sensor de proximidad de pelota.

# Para evitar esta interferencia se moduló la emisión de infrarrojo, y se utilizó un negativo de fotografía como filtro físico. El diagrama esquemático del sensor de pelota se muestra en la figura 10.

El circuito funciona de la siguiente manera: Se transmiten 20 pulsos de 40KHz cada 10ms a través del diodo emisor de infrarrojo SFH 480 de Siemens provenientes del microcontrolador PIC 16F84.  La corriente que circula por el diodo emisor es manejada por el transistor 2N2222 y las resistencias en serie con él, una de las cuales es variable para efectuar ajustes de alcance de pelota.

Al interponer un objeto, en este caso la pelota de tenis, los rayos de luz infrarroja emitidos son reflejados en la superficie de ésta y captados por el fototransistor OP598 de OPTEK, el cual dependiendo de la potencia de luz reflejada permitirá mayor o menor corriente entre sus terminales colector-emisor.  Este fototransistor en conjunto con su resistencia de polarización actúan como un integrador de señal y como resultado obtenemos en el emisor pulsos cada 10ms aproximadamente con un ancho igual al que tardan los 20 pulsos de 40KHz.  Estos pulsos son llevados a la etapa de amplificación por medio de un circuito cambiador de nivel (condensador y diodo).  La luz exterior que también contiene cierta cantidad de radiación infrarroja se manifiesta en el receptor como variaciones lentas de voltaje. El circuito cambiador de nivel no permite que estas variaciones entren al amplificador pero sí permite que los pulsos producidos en el emisor sean amplificados. Después de esta etapa de amplificación la señal resultante es llevada a un comparador de voltaje que determina si la señal posee la amplitud necesaria para producir una interrupción en el microcontrolador principal.

Los ajustes para determinar la distancia de detección se efectúan en el emisor y no en el receptor variando la ganancia de amplificación en la etapa de recepción, ya que se incurre en el error de amplificar también la interferencia producida  por fuentes de luz exterior.  Este ajuste consiste entonces en permitir mayor o menor corriente a través del diodo emisor, variando así la potencia irradiada y logrando el alcance deseado.  El rango de detección máximo que se pudo lograr en las pruebas fue de 0 – 10 cm por reflexión en superficies no uniformes.

FIGURA 10. diagrama esquemático del sensor de proximidad de pelotas.

3.4 Sensor de final de carrera

Este es el único sensor del robot que utiliza contacto físico para suministrarle información del entorno al microcontrolador. Este sensor le indica al microcontrolador cuando terminó de subir el gripper para desenergizarlo. Esto teniendo en cuenta que el tiempo que se demora el servomotor en subir el gripper varía según la posición en la que se haya capturado la pelota.

El sensor consiste en un pulsador NA (normalmente abierto) donde una de sus terminales es conectada a tierra por medio de una resistencia de 1K  y llevada al mismo tiempo a una entrada del PIC. La otra terminal del pulsador es conectada a 5 V. Cuando el gripper se encuentra abajo, el pulsador estará abierto y la señal llevada al PIC será un cero lógico. Cuando el gripper sube totalmente, cierra el pulsador y conmuta un uno lógico al microcontrolador indicando el final de carrera.

## 3.5 Entradas y salidas del microcontrolador

Las entradas y salidas del microcontrolador se encuentran conformadas por los diferentes sensores y las señales para los motores como se aprecia en la figura 11.

FIGURA 11. Entradas y salidas del microcontrolador.

La ubicación estratégica de los sensores en la estructura mecánica se ilustra en la figura 12. En ella se pueden apreciar los sensores de línea demarcados con el número 1, los sensores de pelota a bordo con el número 2, los sensores de proximidad de pelotas con el número 3 y por último, el sensor de final de carrera con el número 4.

4. SOFTWARE

4.1. Selección de la ruta más corta

Para detectar las pelotas, el robot debe estar a una distancia muy corta de ellas, por lo que fue necesario implementarle un programa que lo obligara a recorrer el laberinto, explorando todos los puntos en los que podía estar la pelota ubicada al azar. En el momento en que encuentra esa pelota, el robot aborta la ruta que estaba siguiendo y toma una nueva para ir a la

FIGURA 12. Ubicación de los diferentes sensores.

meta o por la otra pelota si aún no la tiene. Debido a que existe la posibilidad de que el robot tenga que recorrer todo el laberinto, se implementó un programa en lenguaje C que calcula cuál es la ruta más óptima para explorarlo por completo. La idea original era implementar un Programa de Evolución (PE).

La PE es una rama de la Computación Evolutiva (CE) a la que también pertenecen los Algoritmos Genéticos (AGs). La diferencia entre PE y AGs radica básicamente en la codificación del problema. En los AGs, la codificación del problema se hace de forma binaria, lo cual no es conveniente en problemas de optimización combinatoria. Debido a esto se deben usar PEs, en los cuales la codificación del problema se hace por medio de cadenas de números. El grave inconveniente de los PEs, aparte de que la codificación del problema se hace un poco más complicada, es que el operador de cruce no puede ser tan directo como en los AGs ya que las nuevas especies podrían no ser cadenas válidas. Otra característica es que en los PEs no es posible utilizar el operador de mutación. En todo lo demás, los AGs y los PEs son similares.

# FIGURA 13. Estructura de un PE.

De los cuatro bloques anteriores, sólo se implementó el de generación de la población inicial y el de selección, con los cuales diseñamos un programa que genera una cantidad indefinida de rutas y selecciona la mejor con respecto a las anteriores. Este programa se ejecutó varias veces por espacio de una hora y en todos los casos entregó al final la misma ruta.

4.1.1. Generación de la población inicial

El primer paso en un PE, es crear la población inicial que está compuesta de n individuos. Cada uno de estos individuos, es una posible ruta para recorrer todo el laberinto. Debido a que el laberinto de la competencia era muy grande, se trabajó con un laberinto de práctica.

Para la codificación del laberinto de prácticas, se numeraron los nodos como se muestra en la figura 14.

FIGURA 14. Laberinto de prácticas.

El paso siguiente fue crear una tabla con todas las posibles conexiones entre los nodos:

TABLA 1. posibles conexiones entre los nodos:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 5 6 | 0 2 3 | 1 3 4 | 1 2 4 | 2 3 5 | 4 0 6 |

El nodo 6 no existe, pero se colocó para evitar dejar espacios vacíos en el momento de ingresar la tabla al programa. Para generar los individuos, se diseñó un algoritmo que creara vectores al azar en los que el primer número sería el 0 y el último sería el 5. La longitud del vector es dos veces la cantidad de nodos, debido a que para recorrer todo el laberinto, cada nodo debe ser visitado dos veces. Para crear los individuos, el programa procede de la siguiente forma:

- El programa asigna a la primera posición del vector el nodo 0.

- A continuación, el programa marca este nodo para saber que ya lo visitó una vez y escoge un nodo al azar de la posición correspondiente al nodo actual en la tabla (por ejemplo, para el nodo 0 escoge entre el 1 y el 5). En caso de que el nodo escogido ya tenga dos marcas, significa que ya se visitó las dos veces y se escoge otro nodo. En caso de que todos los posibles nodos tengan las dos marcas, se comienza de nuevo. Si el nodo escogido es el 5 y ya tiene una marca, el programa revisa si ha llegado al final del vector y en caso de que no sea así, se escoge otro nodo.

- Ahora el programa guarda el nodo escogido en la siguiente posición del vector y se posiciona en él.

- Se repiten los pasos 2 y 3 hasta que se llene por completo el vector, momento en el cual se revisa que la ruta creada recorra todos los lazos del laberinto y se regresa al paso 1 para crear un nuevo individuo. Si la ruta generada no recorre todos los lazos, se borra. Todo el proceso se repite hasta que se tengan la cantidad de individuos deseados.

4.1.2 Selección

La selección se realiza asignando puntajes a cada uno de los individuos. Para ello se creó una tabla con las longitudes de todos los lazos que conectan los nodos:

TABLA 2. longitudes de los lazos que conectan los nodos:

| A | B | C | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 | 0 5 | 1 3 | 1 2 | 2 3 | 2 4 | 3 4 | 4 5 |

Las letras se reemplazan por las longitudes entre los nodos. El algoritmo para asignar los puntajes funciona de la siguiente manera:

- Se lee la primera posición del vector correspondiente al individuo que se va a evaluar.

- A continuación, el programa busca en la tabla el nodo correspondiente al valor leído y compara el nodo asociado a éste con la siguiente posición del vector. En caso de que sean diferentes, busca otro nodo correspondiente al nodo leído del vector. Si son iguales, verifica si ese lazo ya ha sido recorrido y en caso de que sea la primera vez que lo recorre, suma la longitud correspondiente al lazo en un acumulador y pone una marca que indica que ese lazo ya lo recorrió. Si ese lazo ya ha sido recorrido, primero multiplica la longitud del lazo por un factor de penalización y luego añade el resultado al acumulador.

- Ahora el algoritmo lee la siguiente posición del vector y retorna al paso 2 hasta que haya leído todo el vector.

El factor de penalización es necesario debido a que, por obligación, la ruta tendrá lazos que recorrerá dos veces y para que la ruta generada sea la más óptima, se debe procurar dejar para lo último estos caminos. El factor de penalización es un número que se decrementa cada que se pasa al siguiente nodo, de modo que las rutas que repitan lazos rápido tengan un puntaje más elevado que las rutas que se demoran en repetir.

Además de asignar un puntaje, el programa de selección indica cuáles individuos se aparearán. Sin embargo esta segunda parte no se encuentra implementada todavía.

4.2. Programación del microcontrolador

El programa que controla todas las acciones del robot está organizado de la siguiente forma:

FIGURA 15. Diagrama de flujo del sistema de control.

El programa principal es el de seguimiento de línea y detección de nodos, el cual constantemente está verificando el estado de los sensores de línea. En caso de que el robot se esté saliendo de la línea, llama las rutinas de movimiento para invocar las acciones de corrección. Si detecta un nodo, llama la rutina para explorar el laberinto, en la cual están codificadas las rutas. Esta rutina llama las rutinas de movimiento para efectuar la acción respectiva al nodo. La rutina para detectar y recoger las pelotas, es llamada por medio de una interrupción externa producida por los sensores de pelota, los cuales le indican que una pelota se encuentra al frente. Esta rutina se encarga de recogerla y si efectúa la acción con éxito, activa una bandera que le indica al programa principal que ha recogido una pelota. En este caso, cuando el programa retorna de la interrupción, la rutina para explorar el laberinto es llamada y se le indica que se ha recogido una pelota para que ella ejecute la acción respectiva.

4.2.1 Rutina para seguimiento de línea y detección de nodos

Esta rutina se encarga de mantener al robot sobre la línea y detectar los giros y los nodos. Para ello usa cinco sensores infrarrojos dispuestos en línea en la parte frontal, los cuales se mantienen a ras del suelo. Sobre una superficie blanca, el estado que entregan es cero y sobre una superficie negra su estado es uno.

El programa constantemente está revisando el estado de los sensores uno, dos, cuatro y cinco. Figura 16. Mientras ellos estén en cero, el programa principal estará llamando a la rutina de movimiento "seguir adelante". En el momento en que el sensor dos o el cuatro cambie de estado, llama a una de las rutinas de corrección de acuerdo a la dirección hacia la que debe corregir. Si se activa el sensor dos, se llama la rutina de corrección hacia la derecha y si se activa el sensor cuatro, se llama la de corrección hacia la izquierda. Cuando el sensor uno o el cinco cambian de estado, el programa invoca la rutina para explorar el laberinto. Esta rutina busca en una tabla la dirección hacia la que debe seguir y la envía a la rutina de movimiento para que ella ejecute la acción correspondiente. El sensor tres se utiliza para detectar la intersección con la otra línea cuando el robot se encuentra girando. En el momento en que pase de cero a uno, para de girar y continúa hacia adelante.

FIGURA 16. Vista inferior de los sensores de línea y posición con respecto a los motores.

4.2.2 Rutinas para explorar el laberinto

Para evitar que el robot tenga que recorrer todo el laberinto, se implementaron un conjunto de tablas que le indican que hacer en cada caso. Los casos que se analizaron son los siguientes:

- No ha recogido ninguna pelota.

- Recogió la pelota que está en la posición fija.

- Recogió la pelota que está en la posición al azar.

- Tiene la pelota que estaba en la posición fija y recogió la pelota que está en la posición al azar.

- Tiene la pelota que estaba en la posición al azar y recogió la pelota que está en la posición fija.

En el primer caso, se codificó en una tabla la ruta entregada por el programa en C. Esta tabla lo obliga a recorrer todo el laberinto hasta que ocurra el segundo o el tercer caso. En el segundo caso, el robot sigue recorriendo el laberinto con la misma tabla, debido a que aún desconoce la posición de la otra pelota. En los demás casos, el robot sigue otro conjunto de rutas. Para el tercer caso, el robot escoge una tabla que le indica cómo ir desde la posición actual hasta la pelota fija y en el cuarto y quinto caso escoge otra tabla para ir hasta la meta. Para escoger la tabla correspondiente, el programa se guía por la cantidad de nodos que ha recorrido.

4.2.3 Rutinas de movimiento

El robot tiene grabado un conjunto de rutinas que activan los motores paso a paso de acuerdo a las indicaciones de la rutina de seguimiento de línea y la rutina para explorar todo el laberinto. Las rutinas son las siguientes:

- Adelante

- Atrás

- Giro a la derecha

- Giro a la izquierda

- Giro 180º

- Giro a la derecha ángulo obtuso

- Giro a la izquierda ángulo obtuso

- Giro a la derecha ángulo agudo

- Giro a la izquierda ángulo agudo

- Corrección derecha

- Corrección izquierda

Las rutinas de giro, a excepción de giro 180º, adelantan cierta cantidad de pasos para que el centro de giro del robot quede exactamente sobre el nodo, de modo que cuando termine de girar, la corrección con la línea sea mínima. Todas las rutinas de giro mueven un motor en sentido contrario al otro. En las rutinas de corrección, ambos motores giran en el mismo sentido, pero con velocidades diferentes en una relación de 1:2. Para activar los motores, todas las rutinas anteriores llaman una tabla en la que está grabada la siguiente secuencia de activación:

TABLA 3. Secuencia de control por fase

| Secuencia 1 | 1100 |
| --- | --- |
| Secuencia 2 | 0110 |
| Secuencia 3 | 0011 |
| Secuencia 4 | 1001 |

Esta secuencia controla los motores por fase, que es el modo en el que se logra mayor torque. Para saber cuál posición de la tabla debe leer, el programa dispone de un contador para cada motor los cuales son modificados por cada una de las rutinas de movimiento y se incrementan o decrementan según el sentido en que deben girar los motores.

4.2.4 Rutina para detectar y recoger las pelotas

Esta rutina es llamada por medio de una interrupción cuando alguno de los tres sensores de proximidad de pelotas es activado. Si el sensor activado es el de la mitad, el programa activa el gripper para recoger la pelota y luego consulta los sensores de pelota a bordo para saber si la recogió. Si alguno de los sensores de los extremos se activa, el programa llama a las rutinas de movimiento para girar el robot en la dirección del sensor que se activó hasta que el sensor del centro se active, momento en el cual recoge la pelota y vuelve a la línea.

FIGURA 17. Detección de las pelotas.

5.  CONCLUSIONES

Con este proyecto, junto con el robot mensajero desarrollado anteriormente, el grupo de robótica GRIBOT del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, comienza una línea de trabajo en cuanto a la robótica móvil se refiere, la cual está encaminada a resolver algunos de los innumerables problemas que se plantean dentro de esta área a nivel industrial, comercial y de servicios. En este proyecto en particular, se desarrolló un sistema de navegación autónomo que localiza y desplaza piezas satisfactoriamente en entornos estáticos y conocidos, utilizando una línea como medio de referencia.

Los sensores de infrarrojo tuvieron un buen desempeño, debido a su versatilidad que permitió usarlos para diferenciar la línea negra sobre el fondo blanco y detectar objetos.

Los motores paso a paso, demostraron una gran precisión en sus movimientos, pero no fueron los adecuados para el proyecto, debido a su baja velocidad. En futuros proyectos, se trabajará con otras alternativas para la locomoción como servomotores o motores de corriente continua.

La estrategia de navegación fue de suma importancia, ya que ella, después de tener un robot con unos buenos mecanismo, es la que determina la eficiencia del  robot dentro de la tarea que debe llevar a cabo.

El diseño estético del Robot fue una parte importante, debido a que es la carta de presentación del proyecto. Un buen proyecto de ingeniería, debe ser visualmente agradable para lograr una mayor aceptación de las empresas interesadas en el trabajo realizado.

Es necesario continuar trabajos en esta dirección analizando otras estrategias, enfocadas al desarrollo de inteligencia artificial y posibilidades de adecuación de otros sensores como cámaras, telemetría, GPS y ultrasonido  entre otros.

#### REFERENCIAS

- Anselmo Pérez Serrada. (1996). Una introducción a la Computación Evolutiva, ftp://ftp.de.uu.net/pub/research/softcomp/EC/EA/papers/intro-spanish.ps.gz.

- Embedded Control Handbook. (1995). Microchip.

- Gordon Mccomb. (1987). The Robot Builder’s BONANZA, McGraw-Hill.

- Jones, Seiger, Flynn. (1999). Mobile Robots, A K Peters.

- Microcontroller data book, The emerging world standard. (1996).  Microchip.

- Russell, Norvig. (1996). Inteligencia Artificial un Enfoque Moderno, Prentice Hall.